Honeywell automātiskā iekārta PW17-75BVP ūdens mīkstināšanai un atdzelžošanai. Nodrošina lētu bet efektīvu aizsardzību Jūsu mājsaimniecībai.

Tehniskie dati:
Paredzētais apjoms uz 2-8 cilvēkiem

Iekārtas jauda: 1,56 m³ / h
Pieļaujamais dzelzs saturs ūdenī: 2mg/ l

Iekārtas reaģents: nātrija hlorīda tabletes

Sāls tvertnes tilpums: 63 kg
Filtrējošais materiāls no sveķiem: 17 litri
Minimālais darba spiediens: 1,4 bar
Maksimālais darba spiediens: 8,6 bar
Elektriskie jauda: 220 V,  50Hz , 10W
Maksimālā ūdens T= 43°C

Izmēri:
Kopējais augstums: 107 cm
Platums: 33 cm
Dziļums: 42 cm

Ražots: ASV

Iekārtas garantija: 1 gads

Reģenerācijas laiks tiek kontrolēts automātiski ar filtrā iebūvētā laika un patēriņa skaitītāja palīdzību. Filtru pašattīrīšanās notiek pēc resursa beigām iestādītajā laikā, (2.00 –3.30 naktī) nākošajā naktī.

Iekārtas reģenerācijas materiāls ir nātrija hlorīds (NaCl). Patēriņš 6.5 – 7.00kg uz reģenerācijas ciklu.

Kanalizācijas izvadam jābūt D50mm.

Elektrības rozetei jābūt tajā pašā telpā ne tālāk kā 2m no agregāta atrašanās vietas.

Iesakām pirms iekārtu iegādes noskaidrot tās pielietošanas iespējas, kā arī atbilstību jūsu sistēmas vajadzībām.